PRACTICAL – 5

Microcontroller Interfacing LCD to Display Message.

CODE:-

#include <p18f4550.h>

#define LCD_EN LATAbits.LA1

#define LCD_RS LATAbits.LA0

#define LCDPORT LATB

void lcd_delay(unsigned int time)

{

unsigned int i , j ;

for(i = 0; i < time; i++)

{

for(j=0;j<100;j++);

}

}

void SendInstruction(unsigned char command)

{

LCD_RS = 0;		// RS low : Instruction

LCDPORT = command;

LCD_EN = 1;		// EN High

lcd_delay(10);

LCD_EN = 0;		// EN Low; command sampled at EN falling edge

lcd_delay(10);

}

void SendData(unsigned char lcddata)

{

LCD_RS = 1;		// RS HIGH : DATA

LCDPORT = lcddata;

LCD_EN = 1;		// EN High

lcd_delay(10);

LCD_EN = 0;		// EN Low; data sampled at EN falling edge

lcd_delay(10);

}

void InitLCD(void)

{

ADCON1 = 0x0F;

TRISB = 0x00; //set data port as output

TRISAbits.RA0 = 0; //RS pin

TRISAbits.RA1 = 0; // EN pin

SendInstruction(0x38);      //8 bit mode, 2 line,5x7 dots

SendInstruction(0x06);	// entry mode

SendInstruction(0x0C);	//Display ON cursor OFF

SendInstruction(0x01);      //Clear display

SendInstruction(0x80);      //set address to 1st line

}

/********************************************************************************************************************/

unsigned char *String1 = "Microembedded";

unsigned char *String2 = "PIC-18F Board";

void main(void)

{

ADCON1 = 0x0F;

TRISB = 0x00;       //set data port as output

TRISAbits.RA0 = 0;  //RS pin

TRISAbits.RA1 = 0;  // EN pin

SendInstruction(0x38);      //8 bit mode, 2 line,5x7 dots

SendInstruction(0x06);      // entry mode

SendInstruction(0x0C);      //Display ON cursor OFF

SendInstruction(0x01);      //Clear display

SendInstruction(0x80);      //set address to 1st line

while(*String1)

{

SendData(*String1);

String1++;

}

SendInstruction(0xC0);      //set address to 2nd line

while(*String2)

{

SendData(*String2);

String2++;

}

while(1);

}