PRACTICAL – 6

Timer0 Interrupt-Based LED Toggling (100 ms Delay) using PIC18F4550.

CODE:-

/*CALCULATIONS

* required time = 100ms

* TMR value = 0xFFFF - (required time) / (4 * Tosc * Prescaler)

*           = 0xFFFF - (0.1 * 48000000) / (4 * 256)

*           = 0xFFFF - 0x124F

* TMR       = 0xEDB0

* TMRH = 0xED

* TMRL = 0xB0

*/

#include<p18f4550.h>

volatile bit timer_set = 0;

void timerInit(void)

{

// Timer0 configuration

T0CON = 0b00000111;                     //Timer0 16-bit; prescaler 1:256

TMR0H = 0x00;

TMR0L = 0x00;

}

void Interrupt_Init(void)

{

RCONbits.IPEN = 1;

INTCON = 0b11100000;                    //Enable global and Timer0 interrupts; Clear Timer0 interrupt flag

INTCON2bits.TMR0IP = 0;

}

void interrupt low_priority timerinterrupt(void)

{

if(TMR0IF == 1)                         //If timer0 interrupt flag is set.....

{

TMR0ON = 0;                           // Stop the timer

TMR0IF = 0;                           //Clear the interrupt flag

TMR0H = 0x00;                         //Reload Timer0

TMR0L = 0x00;

LATB =~LATB;                          //Toggle PORTB

TMR0ON = 1;                           // Start the timer

}

}

void main(void)

{

TRISB = 0x00;

LATB = 0xAA;

Interrupt_Init();

timerInit();

TMR0ON = 1;                              // Start the timer

while(1);                                //Loop forever; do nothing

}